| 10 | Hydrologie |
| --- | --- |
|  | Příklad |

Déšť o intenzitě r = 2,54 cm.h-1 dopadá na hladkou, nepropustnou rovinu tvořící svah o délce L = 30,5 m a sklonu S0 = 5 %. Dynamická viskozita  = 1 mPa.s. Vypočtěte: - odtok z jednotkové šířky svahu q (m2.s) - hloubku proudu na úpatí svahu h (m) - rychlost proudu na úpatí svahu v (m.s-1) Předpokládejte polonekonečný svah. Vypočtěte: - vzdálenost od horního okraje svahu, ve které bude přecházet laminární proudění na turbulentní

ad a)

Užije se základní vzorec pro ustálené proudění:

q = h . v = L . (r – i) . cos 

kde:

- q = odtok

- h = výška vody odtékající ze svahu

- L = šikmá délka svahu			L . cos  = vodorovná délka svahu

- r = intenzita deště

- i = vsak

-  = sklon svahu

Sklon v procentech (s0) převedeme na desetinné číslo 5 %  0,05 a určíme úhel:

tgϕ=5100=0,05

 = 2,862 405 226° … není třeba vyčíslovat  pro výpočet její číselná hodnota není podstatná

cos  = cos (arctg 0,05) = 0,998 752 338

Hodnotu r převedeme z cm.h-1 na m.s-1:

2,54cmh⇒0,0254mh⇒7,055.10−6ms

Provede se výpočet:

q = h . v = L . (r – i) . cos  = 30,5 . (7,055.10-6 – 0) . 0,998 752 338

q = 2,149 . 10-4 m2.s-1

ad b)

Hloubku proudu na úpatí svahu určíme ze vzorce:

h3=3.μρ.g.qS0

kde:

-  = kinematická viskozita

-  = hustota vody

- g = gravitační zrychlení

- q = odtok z jednotkové šířky svahu

- S0 = sklon svahu

h=33.μρ.g.qS0=33.0,0011000.10.2,149.10−40,05

h = 0,0011 m

ad c)

Užije se vztahu:

q=h.v⇒v=qh

kde:

- v = rychlost proudu

- q = odtok z jednotkové šířky svahu

- h = hloubka proudu

v=qh=2,149.10−40,0011

v = 0,1954 m.s-1

ad d)

Nejprve je třeba stanovit, zda proudění v řešeném případě je laminární nebo turbulentní (výpočet rozdílnými vzorci). To se určí z Reynoldsova čísla:

- Re < 2000  laminární proudění

- Re > 2000  turbulentní proudění

Vzorce pro výpočet Reynoldsova čísla:

Re=4.ρ.v.hμ=4.ρ.qμ

kde:

- Re = Reynoldsovo číslo

-  = hustota vody

- v = rychlost proudu

- h = hloubka proudu

-  = kinematická viskozita

- q = odtok z jednotkové šířky svahuReynolskjksadjksdjksdldjlaskjasjdaj

Podle vzorce z části a) platí v . h = q

Re=4.ρ.qμ=4.1000.2,149.10−40,001

Re = 859,6		Protože je 859,6 < 2000 jedná se o proudění laminární.

Vypočte se velikost odtoku v místě změny laminárního proudění v turbulentní (Re = 2000):

Re=4.ρ.qμ⇒q=Re.μ4.ρ=2000.0,0014.1000

q = 5.10-4 m.s-2

K určení vzdálenosti užijeme vzorce:

q=L.r−i.cosϕ⇒L=qr−i.cosϕ

Hodnoty intenzity deště (r), infiltrace (i) a sklonu svahu () zůstávají stejné.

L=qr−i.cosϕ=5.10−47,055.10−6−0.0,998752338

L = 70,96 m