| 12 | Hydrologie |
| --- | --- |
|  | Příklad |

V daném říčním profilu byl 1. srpna naměřen průtok 5 m3.s-1 a 10. srpna 4 m3.s-1. Analýzou hydrografů příslušného povodí bylo zjištěno, že jeho výtokové křivky dobře vyhovují modelu lineárního rezervoáru. Odhadněte průtok, který nastane 31. srpna, za předpokladu, že celý srpen bude beze srážek a celkový odtok bude tvořen výhradně základním odtokem. Dále odhadněte velikost zásoby podzemní vody 1. a 31. srpna.

K odhadu průtoku 31. srpna se využije vzorce

Qt=Q0.e−t−t0k