| 4 | Hydrologie |
| --- | --- |
|  | Příklad |

Vypočtěte průměrnou denní hodnotu čisté radiace Rn [W/m2] pro 15. říjen, 50° s. š. Uvažujte: - luční porost - průměrnou teplotu vzduchu 7 °C - relativní vlhkost vzduchu 30 % (= 0,3) - oblačnost 25 % (= 0,25)

Průměrná denní hodnota čisté radiace Rn se určí ze vzorce:

Rn = Jn + Ln

kde:

- Rn = denní hodnota čisté radiace

- Jn = krátkovlnné záření

- Ln = dlouhovlnné záření

Výpočet Jn:

Hodnota Jn se určí ze vztahu:

Jn = Jt -  . Jt

kde:

- Jn = krátkovlnné záření

- Jt = globální radiace (celkové dopadající krátkovlnné záření)

-  = albedo

Hodnota Jt se určí ze vztahu:

Jt=J0.a+b.nN

kde:

- Jt = globální radiace (celkové dopadající krátkovlnné záření)

- J0 = insolace na okraji atmosféry pro danou zeměpisnou šířku a den v roce

- a = 0,18  0,40 ( 0,25)

- b = 0,42  0,56 ( 0,50)

- n = počet hodin přímého slunečního svitu [h/den]

- N = maximální možná hodnota n v kalendářním dni

Hodnota insolace na okraji atmosféry (J0) se určí z nomogramu na základě zadaného data (15. října) a zeměpisné šířky (50° severní šířky):

J0 = 160 W/m2

Provede se výpočet:

Jt=J0.a+b.nN= 160 . (0,25 + 0,50 . (1 – 0,25)) = 100 W/m2

Jn = Jt –  . Jt = 100 – 0,1 . 100 = 90 W/m2

Albedo () zvoleno 10 % = 0,1. Viz graf (meadows = louky):

Výpočet Ln:

Hodnotu Ln určím ze vzorce:

Ln=La−Lg=0,1+0,9.nN.εac−1.σ.T4

kde:

- n = počet hodin přímého slunečního svitu [h/den]

- N = maximální možná hodnota n v kalendářním dni

- ac = emisivita při jasné obloze

-  = Stefan–Boltzmanova konstanta (5,67 . 10-8 W/(m2.K4))

- T = průměrná teplota vzduchu [K]

Hodnotu emisivity při jasné obloze ac určím ze vzorce:

εac≈0,66+0,14.pv

kde:

- ac = emisivita při jasné obloze

- pv = tlak vodní páry [kPa]

Hodnotu tlaku vodní páry pv určím ze vzorce:

pv = 0,3 . pvs

kde:

- pv = tlak vodní páry [kPa]

- pvs =

Hodnotu pvs určím z Clausius – Clapeyronovy rovnice:

pvsT=pvsT0.eΔHvapR.1T0−1T

kde je dáno:

- (pvs, T0) = (6,11 hPa, 273 K)

- Hvap = 44,6 kJ/mol = 44 600 J/mol

- R = 8,314 J.mol-1.K-1

Pro výpočet je třeba převést hodnotu teploty:

T = 7 °C = 280 K

pvs280=6,11.e446008,314.1273−1280=9,9859hPa

Z Clausius – Clapeyronovy rovnice vychází tlak při 100% vlhkosti. Proto je nutné jej přepočítat na zadanou 30% vlhkost:

pv = 0,3 . pvs = 0,3 . 9,9859 = 2,9958 hPa = 0,299 58 kPa

Následně se spočítá emisivita při jasné obloze:

εac≈0,66+0,14.0,29958=0,7366

Spočítáme Ln:

Ln=0,1+0,9.0,75.0,7366−1.5,67.10−8.2804=−71,14Wm2

Rn = Jn + Ln = 90 + (-71,14) = 18,86 W/m2