| 5 | Hydrologie |
| --- | --- |
|  | Příklad |

Vypočtěte odtok z povodí způsobený táním sněhové pokrývky (m3/s). Použijte metodu teplotního indexu. Máte k dispozici průběh průměrné denní teploty v uvažovaném období: den; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. teplota (°C); -5; 1; 3; 2; 0; -2; 4. Plocha povodí je A = 5 km2. Index tání uvažujte hodnotou Mf = 2 mm/den. Infiltrace je zanedbatelná (zmrzlá půda).

Metoda teplotního indexu pracuje se vzorcem:

M = Mf . max (0; Ti – Tb)

kde:

- M = intenzita tání [mm/den]

- Mf = index tání (Mf = 1  6 mm/(den.C))

- Ti = teplota vzduchu (často Tmean)

- Tb = teplotní práh (často 0 °C)

Výpočet Q se děje dle vzorce:

Q = C. M. A

kde:

- Q = odtok z povodí

- C = odtokový součinitel (často C = 1)

- M = intenzita tání

- A = plocha povodí

Výpočet je prováděn v tabulce:

| Den | Teplota [°C] | M [mm/den] | Q [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -5 | 0 | 0,000 |
| 2 | 1 | 2 | 0,116 |
| 3 | 3 | 6 | 0,347 |
| 4 | 2 | 4 | 0,231 |
| 5 | 0 | 0 | 0,000 |
| 6 | -2 | 0 | 0,000 |
| 7 | 4 | 8 | 0,463 |

Protože je výpočet v každém řádku stejný, vypíši výpočet pouze prvního a druhého řádku.

Větší (maximum) z hodnot 0 a -5 je 0.

M1 = Mf . max(0; T) = 2 . max(0; -5) = 2 . 0 = 0

M2 = Mf . max(0; T) = 2 . max(0; 1) = 2 . 1 = 2

Vzhledem k tomu, že se odtok z povodí (Q) vyjadřuje v m3/s, je třeba převést jednotky veličin vstupujících do vzorce.

1mmden=0,00186400ms

5 km2 = 5 . 106 m2

Po převodu jednotek je možné provést výpočet:

M1 = 0 mm/den = 0 m/s

Q1 = C . M1 . A = 1 . 0 . (5 . 106) = 0,000 m3/s

M2 = 2 mm/den = 2,315 . 10-8 m/s

Q2 = C . M2 . A = 1 . (2,315 . 10-8) . (5 . 106) = 0,116 m3/s