| 8 | Hydrologie |
| --- | --- |
|  | Příklad |

Trubice o průřezové ploše P = 40 cm2 je naplněna přirozeně vyschlou půdou a uložena horizontálně. Půda v trubici je na jednom konci uvedena na t = 15 minut do kontaktu s vodou. Po tuto dobu voda horizontálně infiltruje do půdy. Za 15 minut vsákne do půdy V = 100 cm3 vody. Vypočtěte, kolik vody by vsáklo do vertikálně umístěné trubice za tv = 30 minut. Nasycená hydraulická vodivost půdy je KS = 0,4 cm/h.

Nejprve stanovíme, kolik se za 15 minut infiltruje do horizontálně uložené trubice.

IH15min=V15minP=10040

IH (15 min) = 2,5 cm

Dále určíme sorptivitu. K výpočtu užijeme vzorce:

It=S.t+A.t

kde:

- I = kumulativní intenzita infiltrace

- S = sorptivita

- t = čas

- A = parametr

Vzhledem k tomu, že na počátku je trubice položena horizontálně, platí A = 0. Proto se uvedený vzorec upraví do podoby:

It=S.t

Sorptivitu určíme upravením vzorce do tvaru:

S=IHtt

Do vzorce dosadíme:

IH(t) = IH(15 min) = 2,5 cm

t = 15 min = 0,25 h

S=IHtt=2,50,25

S = 5 cm.h-1/2

Následně provedeme výpočet pro trubici ve vertikální poloze. Opět využijeme vzorec

It=S.t+A.t

Tentokrát ovšem nebude parametr A roven nule.

Dosazované hodnoty budou mít podobu:

- t = tv (ze zadání) = 30 min = 0,5 h

- S = 5 cm.h-1/2 (z výpočtu výše)

- A = KS = 0,4 cm/h (ze zadání)

Výpočet pak vypadá následovně:

IV30min=S.tv+KS.tv=5.0,5+0,4.0,5

IV (30 min) = 3,74 cm

Do vertikálně uložené trubice by se za 30 minut vsáklo 3,74 cm vody.