| 9 | Hydrologie |
| --- | --- |
|  | Příklad |

Uvažujte infiltraci z deště trvajícího jednu hodinu (t = 1 hodina). Předpokládejte konstantní intenzitu deště r = 6 cm/h. Půda vykazuje pro danou počáteční vlhkost sorptivitu S = 5 cm.h-1/2. Její nasycená vodivost je KS = 0,4 cm/h. Odhadněte: - čas počátku výtopy - hodnotu kumulativní infiltrace v čase výtopy - celkové množství zasáklé vody na konci deště Určete: - kolik vody nestihlo během deště vsáknout

ad a)

Výpočet času výtopy využijeme Philipův vzorec pro déšť konstantní intenzity:

tp=S2.r−KS22.r.r−KS2

kde:

- tp = čas výtopy

- S = sorptivita

- r = intenzita deště

- KS = nasycená vodivost půdy

Abychom mohli vzorec použít, musí platit r > KS, což je zde splněno (6 cm/h > 0,4 cm/h).

tp=S2.r−KS22.r.r−KS2=52.6−0,422.6.6−0,42

tp = 0,385 h

Čas výtopy udává dobu, za jak dlouho se půda nasytí a voda pak začne odtékat po povrchu země.

ad b) – možná je špatně

K výpočtu hodnoty kumulativní infiltrace v čase výtopy užijeme vzorce

It=S.t+A.t

kde:

- I = kumulativní intenzita infiltrace

- S = sorptivita

- t = čas

- A = parametr

Za čas t budeme uvažovat čas výtopy tp, za parametr A dosadíme hodnotu nasycené vodivosti KS. Výpočet pak bude mít následující podobu:

Itp=S.tp+KS.tp=5.0,385+0,4.0,385

I (tp = 0,385 h) = 3,26 cm

ad c)

Celkové množství zasáklé vody na konci deště bude určeno podle vzorce:

it=12.S.t−12+A

kde:

- i = intenzita infiltrace

- S = sorptivita

- t = čas

- A = parametr

Protože řešíme celkové množství na konci deště, dosadíme za t = 1 hodinu, neboť déšť trval podle zadání jednu hodinu.